Отчет генерального директора ООО «ПЭСК» Белькова А. В.

на собрании ТСН «Молодёжное» о работе сетевой компании

за 2022 год.

Основной целью деятельности ООО «ПЭСК» является качественное оказание услуг по передаче электрической энергии. Надежность электрических сетей в поселке ТСН «Молодежное» подтверждают факты отсутствия крупных аварий на сетях ООО «ПЭСК», в том числе в период неблагоприятных погодных условий. Организация круглосуточного дежурства оперативно-ремонтного персонала непосредственно в поселке ТСН «Молодежное» позволяет незамедлительно реагировать и устранять внештатные аварийные ситуации.

В 2022 году ООО «ПЭСК» занималось тремя основными видами деятельности:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей;

- обслуживание объектов электрохозяйства ТСН «Молодежное».

За весь 2022 год на электрических сетях 10 кВ ООО «ПЭСК» зафиксирована одна небольшая авария с периодом отключения электроэнергии не более 3-х часов. На электрических сетях 0,4 кВ ООО «ПЭСК» зафиксировано две аварии с периодом отключения электроэнергии 2 часа. Основная часть отключений электроэнергии связана с текущими ремонтными работами по подготовке к зимнему отопительному периоду, подключением новых потребителей, установкой приборов учёта.

В период с октября по декабрь 2022 года на сетях смежной сетевой компании (ОАО «ИЭСК») два раза произошли отключения электроэнергии, связанные с авариями и ремонтами на их сетях. Устранение последствий данных аварий занимало до 12-ти часов. Благодаря действиям персонала ООО «ПЭСК» по переходу на резервную схему электроснабжения период отсутствия электроэнергии у потребителей не превышал 3-х часов.

Достаточно часто отключения происходили из-за неудовлетворительного состояния электроустановок конечных потребителей (выгорают вводные рубильники, щиты и т.п.).

Финансово-хозяйственная деятельность.

Схема финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПЭСК» за 2022 год указана  в Приложении № 1.

В 2022 году чистая прибыль ООО «ПЭСК» отсутствует.

На финансирование инвестиционной программы 2022 года по установке приборов коммерческого учёта электроэнергии потребителям израсходовано 997 900,00 рублей. Инвестиционная программа ООО «ПЭСК» на период 2022-2024 г.г. утверждена Распоряжением Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области № 58-146-мр от 19.07.2021 г

Услуги по передаче электрической энергии.

За 2022 год ООО «ПЭСК» произвело передачу электрической энергии в объеме более 152 млн. кВт*час, что на 25% больше объёма передачи 2021 года.

Потери в электрических сетях своевременно и в полном объеме оплачены гарантирующему поставщику ООО «Иркутская Энергосбытовая компания». ООО «ПЭСК» оплачивает потери, возникающие при передаче электрической энергии по сетям от точки поставки (граница со смежной электросетевой компанией - ОАО «ИЭСК») до точки отпуска (граница с конечным потребителем – ТСН «Молодёжное» и др.). Объём сетей ООО «ПЭСК», в которых появляются потери, состоит из:

1) Воздушных линий 10 кВ;

2) Трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Потери электрической энергии после точки отпуска в сетях 0,4 кВ оплачивает конечный потребитель (ТСН «Молодёжное»).

Отсутствует задолженность перед налоговыми органами, нет долгов по заработной плате.

При подготовке к зиме 2022-2023 гг. полностью выполнены мероприятия Плана по подготовке к работе электрооборудования ООО «ПЭСК» в осенне-зимний период. Надлежащим образом проведены профилактические испытания всех трансформаторных подстанций и линий электропередач. По результатам испытаний выполнены текущие ремонты (12% от всех ТП). Произведено пополнение, доукомплектование аварийного (страхового) запаса материалов и запчастей.

В 2022 году продолжилась работа по контролю охранных зон линий электропередач 10 кВ и 0,4 кВ. Охранные зоны линий электропередач ООО «ПЭСК» поставлены на кадастровый учёт. Охранная зона линии 10 кВ составляет 10 метров для голого провода и 5 метров для изолированного провода (СИПа). Охранная зона линии 0,4 кВ составляет 2 метра для голого провода и 1 метр для изолированного провода (СИПа). В охранной зоне любые работы разрешено проводить только по письменному согласованию с эксплуатирующей сетевой организацией. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Жителям, производящим строительство и работы в охранных зонах линий электропередач, выписаны соответствующие предписания.

При прохождении осенне-зимнего периода 2022/2023 г. выяснилось, что, несмотря на достаточную работу по подготовке персоналом ООО «ПЭСК» сетей к прохождению зимнего максимума нагрузок, сети смежной сетевой компании оказались не готовы к таким условиям работы. В результате на сетях смежной сетевой компании произошло достаточно много серьезных и продолжительных аварий, которые произошли в период с октября 2022 года по январь 2023 года.

Профилактика потерь электрической энергии в сетях ТСН «Молодежное»

Большое внимание уделяется профилактике потерь в электрических сетях. Основными направлениями является установка приборов коммерческого учета (ПКУ) на отпаечных опорах (границе ответственности) каждого потребителя, подключенного к электрическим сетям ТСН «Молодежное».

В ООО «ПЭСК» работает комиссия по проверке приборов коммерческого учета электрической энергии. В результате проведенных рейдов, выявлены члены ТСН у которых потребление электрической энергии вызывают вопросы и которым силами ООО «ПЭСК» в первую очередь приобретены и установлены комплекты приборов АСКУЭ (автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии). Также устанавливаются и другим членам ТСН «Молодежное». Всего приобретено и установлено 552 комплекта приборов учета, в том числе 3 комплекта для линии 10 кВ.

Потери электрической энергии в сетях ООО «ПЭСК» возникают в воздушных линиях 10 кВ и трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ. Данные потери обусловлены технологическим процессом при передаче электрической энергии и называются техническими. Технические потери составляют примерно 6,5% от объёма электроэнергии полученной в точке поставки (граница электрических сетей ООО «ПЭСК» и ОАО «ИЭСК» ВЭС). Потери для ООО «ПЭСК» на 2022 год утверждены Приказом Федеральной антимонопольной службы № 1299/21-ДСП от 23.11.2021 г. и составляют 6,49% (5,8924 млн. кВт*час).

Инвестиционная программа.

На период 2021-2023 г. в Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области утверждена новая инвестиционная программа, направленная на продолжение оснащения конечных потребителей комплектами приборов АСКУЭ. На реализацию программы выделена сумма почти 3 млн. руб.

Выполнение задач поставленных перед ООО «ПЭСК».

В 2022 году перед ООО «ПЭСК» стояли следующие важные задачи:

1. Надежно и качественно осуществлять электроснабжение поселка ТСН «Молодежное».

2. Активно устанавливать на границах ответственности с потребителями (на опорах ВЛ-0,4 кВ) приборы коммерческого учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний (АСКУЭ).

В целом ООО «ПЭСК» с этими задачами справилось успешно.

Обслуживание объектов ТСН «Молодежное».

В 2022 году договор на обслуживание объектов электрохозяйства между ТСН «Молодежное» и ООО «ПЭСК» отсутствовал. Это связано с уменьшением стоимости аренды электрических сетей, которую Служба по тарифам Иркутской области утвердила на 2022 год. Таким образом, у ТСН «Молодёжное» отсутствовала финансовая возможность нанимать специализированные организации для обслуживания своих оставшихся объектов электрохозяйства.

Несмотря на отсутствие договора, специалисты ООО «ПЭСК» проводят дневной и ночной осмотр кабельных линий КЛ-0,4 кВ, распределительных устройств РУ-0,4 кВ, наружного освещения; замеры нагрузок по фидерам во всех РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций. Дважды в день осматривают помещения водонасосной станции (ВНС-1), производят проверку состояния насосов, запись давления воды. Проводится ремонт и при необходимости замена оборудования управления наружным освещением (фотореле) и замена перегоревших ламп в светильниках наружного освещения, установка светильников наружного освещения по заявкам. Ведется контроль за потребленной электрической энергией – снятие показаний с приборов коммерческого учета в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций (38 шт.) и промышленных потребителей (16 шт.); составление по ним месячного отчета, предоставление отчета в ООО «Иркутская Энергосбытовая компания», доставка счет-фактур и товарных накладных. Производятся оперативные отключения-включения фидеров на подстанциях по заявкам субабонентов. Пломбировка, регистрация счетчиков и рубильников субабонентов. Подготовка, подписание и выдача технических условий на подключение к электроэнергии, актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, договоров на поставку электроэнергии для субабонентов ТСН «Молодежное». Выполняются заказы, закупка и доставка электроматериалов для ТСН «Молодежное». Ведется ежедневный контроль за использованием мощности субабонентами ТСН «Молодежное», контроль за потреблением электрической энергии и сбор показаний электросчетчиков у субабонентов ТСН «Молодежное»; составляется отчет и предоставляется в бухгалтерию ТСН «Молодежное», предоставляются данные о субабонентах превышающих максимальную мощность. По поручению ТСН «Молодежное» производится процедура ограничение режима потребления электрической энергии должникам по оплате за потребленную электрическую энергию. Осуществляется помощь персоналу ТСН «Молодежное» в устранении аварийных ситуаций на водопроводе.

Кадровая политика.

Коллектив ООО «ПЭСК» укомплектован квалифицированными специалистами. Весь электротехнический персонал аттестован на соответствующую группу допуска для работы в действующих электроустановках. Постоянно проводятся противоаварийные тренировки и обучение персонала, в том числе на курсах при «Ростехнадзоре». Своевременно проводятся инструктажи, разработаны и оформлены необходимые инструкции, обновляются оперативные схемы. Большое внимание уделяется охране труда и технике безопасности. Укрепляется материально-техническая база предприятия приборами, инструментами, спецтехникой. В наличии имеется свой автопарк – оперативно-выездная машина, автовышка.

Оперативно-ремонтный персонал предприятия обеспечен необходимым комплектом приборов, инструментов, аварийным запасом материалов и запчастей, автопарком. Административный персонал полностью обеспечен компьютерной, офисной техникой.

На балансе ООО «ПЭСК» стоят следующие основные средства:

- оперативно-ремонтный автомобиль Fiat Ducato;

- автовышка Isuzu Elf;

- здание производственного цеха;

- система АСКУЭ, включающая в себя:

  - индивидуальные приборы учёта электроэнергии ЗАО «РиМ», установленные силами и за счёт ООО «ПЭСК» на границе с потребителями (382 шт.);

  - высоковольтные (10 кВ) приборы учёта электроэнергии ЗАО «РиМ», установленные силами и за счёт ООО «ПЭСК» на границе со смежной сетевой организацией ОАО «ИЭСК» для учёта отпускаемой в сеть электроэнергии (3 шт.);

  - мобильный терминал для дистанционного снятия показаний с приборов учёта производства ЗАО «РиМ».

Задачи 2023 года

1. Продолжать надежно и качественно обеспечивать электроснабжение поселка ТСН «Молодёжное»;

2. Продолжать работу по снижению технологических потерь электрической энергии, а также исключению коммерческих потерь, путем дальнейшей установки приборов коммерческого учета АСКУЭ на границах эксплуатационной и балансовой ответственности;

3. Наладить работу со смежной сетевой организацией по подготовке сетей к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024 годов.

Генеральный директор ООО «ПЭСК»          	              А. В. Бельков